|  |  |  | # Muster-Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule: | ............................ |  |  |  | Arbeitsplatz/Zimmer: | ............................ |  |  |
| Gebäude: | ............................ |  |  |  | Tätigkeit: ............................ |  |  |  |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Akku-Bohrschraubern |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr eines Stromschlages durch defektes Ladegerät. - Einzugsgefahr von z. B. Haaren, Kleidung und Schmuck durch rotierende Maschinenteile (Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück). - Verletzungsgefahr durch das Wegschleudern von Spannmitteln, Werkstücken oder Spänen. - Verletzungsgefahr durch Verlust der Maschinenkontrolle bei Verwendung von größeren Bohrerdurchmesser und der Bearbeitung von harten Werkstoffen durch Verkanten. - Gefahr von Schnittverletzungen durch Werkzeuge, Werkstückkanten, Grate oder Späne. - Gefahr der Verbrennung durch heiße Werkzeuge, Werkstücke und Späne. - Brandgefahr durch defektes Akkuladegerät oder defekte Akkus. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit dem Akku-Bohrschrauber dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten. - Vor Inbetriebnahme Maschine und Akku auf erkennbare Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Lange Haare zusammenbinden oder geeigneten Haarschutz tragen. - Lose Teile der Kleidung (z. B. Kordeln, Tücher, Schals) sichern bzw. ablegen. - Lockere Schmuckstücke (Uhren, Armketten, etc.) ablegen. - Während des Bohrens keine Handschuhe tragen wegen Einzugsgefahr durch rotierende Maschinenteile. - Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, geeignetes Schuhwerk) tragen. - Mitdrehen des Werkstückes verhindern, bei Bedarf Werkstück einspannen. - Beim Ein- und Ausspannen auf scharfe Kanten oder Grate achten. - Vor dem Berühren das Werkstück und das Werkzeug abkühlen lassen. - Zum Werkstück- und Werkzeugwechsel, Reinigen usw. Maschine abschalten. - Akkuschrauber vor dem Ablegen und Wechsel des Akkus ausschalten und Stillstand abwarten. - Ladegerät darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden (Herstellerangaben beachten). - Ladegerät vor Regen, Feuchtigkeit und Temperaturen über 50°C schützen (Herstellerangaben beachten). - Kontakte des Akkublocks dürfen nicht mit leitenden Materialien (z. B. Metall, Nägel) in Berührung kommen. - Nur vom Hersteller empfohlene Ladegeräte und Akkus verwenden. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  | Feuer: 112 |  |
|  |  | - Lehrkraft informieren. - Maschine abschalten. - Bei Schäden oder anderen Störungen (Verkanten, Festsitzen des Bohrers) Lehrkraft informieren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  | Notruf: 112 |  |
|  |  | - Maschine abschalten. - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Lehrkraft informieren. - Im Bedarfsfall Notruf absetzen. - Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor der Reinigung und Instandhaltung Maschine/Ladegerät von der Stromversorgung trennen. - Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. - Prüfintervalle einhalten, Reinigungs- und Wartungsvorgaben des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Freigegeben (Unterschrift): |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |  |  |