|  |  |  | # Muster-Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule: | ............................ |  |  |  | Arbeitsplatz/Zimmer: | ............................ |  |  |
| Gebäude: | ............................ |  |  |  | Tätigkeit: ............................ |  |  |  |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Handwerkzeugen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch zweckfremde Verwendung des Werkzeuges. - Verletzungsgefahr durch beschädigte Werkzeuge. - Gefahr von Stich- und Schnittverletzungen durch spitze und scharfe Werkzeugteile. - Verletzungsgefahr durch Abrutschen des Werkzeuges und abplatzende Teile. - Gefahr von Quetschverletzungen bei der Verwendung von Scheren, Zangen (Hebel). |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit Handwerkzeugen dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten. - Qualitativ hochwertige Werkzeuge verwenden (Prüfsiegel: GS, CE, DIN, …) - Vor Verwendung Handwerkzeug auf erkennbare Mängel prüfen. - Schraubendreher passend nach Größe und Form (z. B. Kreuzschlitz, Torx, Inbus) bedarfsgerecht auswählen. - Schraubendreher nicht als Stemmwerkzeug verwenden. - Schraubenschlüssel nur mit passender Schlüsselweite und nicht als Schlagwerkzeug verwenden. - Schraubenschlüssel nicht durch weitere Werkzeuge oder Rohre verlängern. - Schneid- und Stichbewegungen stets vom Körper und der das Werkstück haltenden Hand weg ausführen. - Spitze oder scharfe Handwerkzeuge nicht in Hosen- oder Jackentaschen transportieren. - Beim Transport von spitzen, scharfen Werkzeugen (z. B. Vorstecher, Anreißnadel, Stechbeitel, Schraubendreher) auf Haltung mit Spitze nach unten, umsichtiges Bewegen und ggf. auf Übergabe mit Griff voraus achten. - Die Griffposition von Werkzeugen ist so zu wählen, dass ein Abrutschen vermieden wird. - Holzstiele bei Hämmern müssen durch Stahlkeile befestigt sein (fester Sitz). - Nicht auf Gegenstände mit größerer Härte als der des Werkzeugs schlagen. - Hände und Finger nicht in den Gefahrenbereich des Werkzeuges bringen (Säge, Schere, Zange, Cuttermesser). - Messer mit einziehbarer Klinge niemals mit offener Klinge ablegen. - Bei Bedarf Schutzbrille oder Schutzhandschuhe verwenden. - Arbeitsplätze stets ordentlich und sauber halten. - Werkzeug nach Beendigung der Tätigkeit ggf. reinigen und fachgerecht Lagern (trocken, sauber, sortiert). |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  | Feuer: 112 |  |
|  |  | - Lehrkraft informieren. - Mängelbehaftete Werkzeuge (z. B. stumpfe Klingen, fehlende Schutzeinrichtung, Deformation, verschlissene Backen oder Kneifkanten, lose Griffe usw.) dürfen nicht eingesetzt werden. - Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Lehrkraft informieren. - Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  | Notruf: 112 |  |
|  |  | - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Lehrkraft informieren. - Im Bedarfsfall Notruf absetzen. - Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lehrkraft unterzieht Handwerkzeuge vor der Nutzung einer Sichtprüfung. Dabei auf Verschleiß, Vollständigkeit, Deformierung und Beschädigung achten. - Leichtgängigkeit beweglicher und fester Sitz der fest angebauten Teile kontrollieren. - Bei beschädigten oder unbrauchbaren Werkzeugen Lehrkraft informieren. - Handwerkzeuge, die selten benutzt werden, müssen mindestens einmal im Halbjahr von der zuständigen Lehrkraft überprüft werden. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Freigegeben (Unterschrift): |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |  |  |