|  |  |  | # Muster-Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule: | ............................ |  |  |  | Arbeitsplatz/Zimmer: | ............................ |  |  |
| Gebäude: | ............................ |  |  |  | Tätigkeit: ............................ |  |  |  |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Schleifmaschinen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr von Verletzungen durch das Einziehen in das Werkzeug oder Maschine. - Gefahr von schweren Schürfwunden durch Kontakt mit dem Schleifmittel. - Verletzungsgefahr durch Herumschleudern von Werkstücken infolge nicht ausreichender Werkstücksicherung. - Verletzungsgefahr durch das Einziehen, Verkanten und Wegschleudern sehr kleiner und dünner Werkstücke bei stationären Schleifmaschinen. - Verletzungsgefahr durch das Hochschleudern von Werkstücken bei der Tellerschleifmaschine durch falsche Nutzung der Maschine am aufsteigenden Teil des Schleiftellers. - Gesundheitsgefahren durch das Einatmen von Holzstäuben. - Gefahr von Verbrennungen durch Berühren heißer Werkstückoberflächen. - Gefahr von Stromschlag durch beschädigtes Anschlusskabel. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit der Schleifmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten. - Vor Inbetriebnahme Maschine, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Keine Handschuhe tragen. - Lange Haare zusammenbinden oder geeigneten Haarschutz tragen. - Lose Teile der Kleidung (z. B. Kordeln, Tücher, Schals) sichern bzw. ablegen. - Lockere Schmuckstücke (Uhren, Armketten, etc.) ablegen. - Spalt zwischen Schleifmittel und Schleiftisch/Anschlag möglichst gering einstellen (≤ 2 mm). - Zu bearbeitende Werkstücke müssen so groß sein, dass sie mit einem Sicherheitsabstand zwischen Hand und Schleifmittel sicher und fest gehalten werden können. - Bei stationären Maschinen das Werkstück nicht frei bearbeiten sondern immer auf den Schleiftisch auflegen und/oder am Anschlag anlegen. - Beim Arbeiten mit dem Schwingschleifer sind kleinere Werkstücke immer einzuspannen. - Aufsteigenden Teil des Schleiftellers möglichst durch eine Abdeckung sichern. Andernfalls auf dem Schleiftisch den Teil kennzeichnen, auf dem keine Werkstücke aufgelegt werden dürfen. - Persönliche Schutzausrüstung (ggf. Gehörschutz) tragen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  | Feuer: 112 |  |
|  |  | - Lehrkraft informieren. - Beim Reißen oder Ablösen des Schleifmittels sowie bei herumschleudernden Teilen Schleifmaschine abschalten und von der Stromversorgung trennen. Not-Aus-Schalter betätigen. - Bei Störungen oder Schäden an der Maschine oder Schutzausrüstung, Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  | Notruf: 112 |  |
|  |  | - Schleifmaschine abschalten und von der Stromversorgung trennen, Not-Aus-Schalter betätigen. - Von der Spannungsversorgung trennen - Lehrkraft informieren. - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Im Bedarfsfall Notruf absetzen. - Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor der Reinigung und Instandhaltung Schleifmaschine von der Stromversorgung trennen. - Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. - Prüfintervalle einhalten, Reinigungs- und Wartungsvorgaben des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Freigegeben (Unterschrift): |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |  |  |