|  |  |  | Muster-Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule: | ............................ |  |  |  | Arbeitsplatz/Zimmer: | ............................ |  |  |
| Gebäude: | ............................ |  |  |  | Tätigkeit: ............................ |  |  |  |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Laserbearbeitungsmaschinen: Lasercutter und Lasergravierer (Für Laserbearbeitungsmaschinen, die insgesamt in die Laserklasse 1 oder 2 eingestuft sind. Einstufung durch den Hersteller liegt vor.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr von Augen- und Hautverletzungen durch Laserstrahlung. - Gefahr eines Stromschlags durch defekte elektrische Bauteile oder beschädigte Anschlusskabel. - Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen (Werkstücke). - Verbrennungsgefahr beim Entnehmen des Werkstücks. - Gefahr von Quetschungen an Fingern und Händen beim Zufallen des Gerätedeckels. - Gefahr von Schnitt- und Augenverletzungen an scharfkantigen Werkstückteilen. - Gesundheitsgefahr durch Gefahrstoffemissionen (Stäube, Dämpfe, Rauche und Aerosole) aus den bearbeiteten Materialien. - Brandgefahr durch heiße Oberflächen, defekte Kabel und Bauteile, Software-Fehler oder bei der Bearbeitung brennbarer Materialien. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit der Laserbearbeitungsmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten. - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Laserbearbeitungsmaschine nur bestimmungsgemäß verwenden. - Laserbearbeitungsmaschine möglichst nicht oder zumindest nicht dauerhaft in einem Unterrichtsraum nutzen. - Sicherstellen, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe der Laserbearbeitungsmaschine befinden. - Vor Inbetriebnahme Absaugung (z. B. Abluftschläuche) überprüfen. Nur mit eingeschalteter Abluft bzw. funktionsfähiger Filteranlage arbeiten. - Nur vom Hersteller erlaubten Materialien verwenden. PVC (allgemein Cl, F- haltige Verbindungen), Polyurethane und unbekannte Kunststoffe dürfen nicht verwendet werden. - Materialien ohne oder nur mit geringer Schadstoffemission auswählen (Substitutionspflicht). - Eventuell vorgegebene Materialparameter beachten (z. B. Werkstückgröße, Laserleistung, Geschwindigkeit). - Vor Arbeitsbeginn ausreichende Lüftung (technische Lüftung/Fensterlüftung) sicherstellen. - Lange Haare zusammenbinden oder geeignete Mütze/Haube/Haarnetz tragen. - Lose Teile der Kleidung (z. B. Kordeln, Tücher, Schals) sichern bzw. ablegen. - Bei Bedarf geeignete (Schutz-)Handschuhe, Schutzbrille tragen. - Vor Inbetriebnahme der Laserbearbeitungsmaschine (auch den Innenraum der Maschine) auf Verschmutzungen und erkennbare Mängel (Beschädigungen an der Einhausung) prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). - Antriebe nicht blockieren oder den Betrieb anderweitig stören, Sicherheitseinrichtungen nicht außer Betrieb setzten oder verändern. - Während des Betriebs nicht den Deckel öffnen oder mit der Hand in die Maschine greifen. - Laserbearbeitungsmaschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen (regelmäßige Kontrolle sicherstellen). - Während des Betriebs Laserbearbeitungsmaschine auf ungewöhnliche Hitze- oder Geruchsentwicklung prüfen (Funktionsprüfung). - Vor Entnahme des Werkstücks die Laserbearbeitungsmaschine ausreichend abkühlen lassen. - Wechsel der Materialien und Entnahme der Werkstücke nur durch unterwiesene Lehrkraft. - Laserbearbeitungsmaschine nach Gebrauch abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern. - Hände waschen. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  | Feuer: 112 |  |
|  |  | - Lehrkraft informieren. - Laserbearbeitungsmaschine abschalten und von der Stromversorgung trennen. - Abkühlzeit beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  | Notruf: 112 |  |
|  |  | - Laserbearbeitungsmaschine abschalten und von der Stromversorgung trennen, Lehrkraft informieren. - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Im Bedarfsfall Notruf absetzen. - Im Bedarfsfall Ersthelferin/Ersthelfer benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Reinigung nach Herstellerangaben. - Vor Instandhaltungsarbeiten die Laserbearbeitungsmaschine von der Stromversorgung trennen. - Ändert sich während der Instandhaltung die Klasse, so sind die Sicherheitsbestimmungen der höheren Klasse einzuhalten. - Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. - Prüfintervalle einhalten, Wartungsvorgaben des Herstellers beachten. - Fachgerechte Entsorgung. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Freigegeben (Unterschrift): |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |  |  |