|  |  |  | # Muster-Betriebsanweisung |  |  |  |  | Nr.: Stand: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schule: | ............................ |  |  |  | Arbeitsplatz/Zimmer: | ............................ |  |  |
| Gebäude: | ............................ |  |  |  | Tätigkeit: ............................ |  |  |  |
| Geltungsbereich: Maschinen, Geräte, Arbeitsverfahren |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbeiten mit Tisch-, Säulen- oder Ständerbohrmaschinen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr eines Stromschlages durch defekte elektrische Bauteile. - Einzugsgefahr von z. B. Haaren, Kleidung und Schmuck durch rotierende Maschinenteile (Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück). - Verletzungsgefahr durch das Herausschleudern von Spannmitteln, Werkstücken oder Spänen. - Gehörschädigung durch Lärm. - Gefahr von Schnittverletzungen durch Werkzeuge, Werkstückkanten, Grate oder Späne. - Gefahr von Fußverletzungen durch herabfallenden Spannmittel/Schraubstock. - Gefahr der Verbrennung durch heiße Werkzeuge, Werkstücke und Späne. - Gefährdung der Augen durch Laserstrahlung. |  |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mit der Bohrmaschine dürfen nur hierzu beauftragte und unterwiesene Personen arbeiten. - Vor Inbetriebnahme Maschine, Kabel und Stecker auf erkennbare Mängel prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. - Kontrolle, ob alle Schutzeinrichtungen an der Maschine angebracht und funktionsfähig sind. - Lange Haare zusammenbinden oder geeigneten Haarschutz tragen. - Lose Teile der Kleidung (z. B. Kordeln, Tücher, Schals) sichern bzw. ablegen. - Lockere Schmuckstücke (Uhren, Armketten, etc.) ablegen. - Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, geeignetes Schuhwerk) tragen. - Bei Bedarf Gehörschutzmittel tragen. - Nicht in den Laserstrahl des Positionierungslasers (Klasse 1 od. 2) blicken. - Während des Bohrens keine Handschuhe tragen wegen Einzugsgefahr durch rotierende Maschinenteile. - Werkstücke immer fachgerecht einspannen. - Metallspäne nur mit Pinsel, Handfeger entfernen. - Beim Ein- und Ausspannen auf scharfe Kanten oder Grate achten (bei Bedarf Schutzhandschuhe tragen). - Zum Werkstück- und Werkzeugwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine abschalten. - Überhitzen des Bohrers durch wiederholtes Lüften (absetzen) vermeiden. - Vor dem Berühren das Werkstück und das Werkzeug abkühlen lassen. - Maschine beim Verlassen abschalten. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |  |  |  |  |  |  | Feuer: 112 |  |
|  |  | - Lehrkraft informieren. - Maschine abschalten und von der Stromversorgung trennen. - Vor unbefugtem Wiederanschalten durch rastbaren Notaustaster sichern. - Bei Schäden an den Schutzeinrichtungen oder anderen Störungen Lehrkraft informieren. |  |  |  |  |  |  |
| Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  |  |  |  | Notruf: 112 |  |
|  |  | - Maschine abschalten und von der Stromversorgung trennen, Not-Aus-Schalter betätigen. - Lehrkraft informieren. - Erste Hilfe leisten, dabei auf Eigenschutz achten. - Im Bedarfsfall Notruf absetzen. - Im Bedarfsfall Ersthelfer/-in benachrichtigen. |  |  |  |  |  |  |
| Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor der Reinigung und Instandhaltung Maschine von der Stromversorgung trennen. - Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. - Prüfintervalle einhalten, Reinigungs- und Wartungsvorgaben des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  | Freigegeben (Unterschrift): |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |  |  |